附件1

报价须知

- 资质要求：

1.供应商需提供营业执照；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）

6.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）

7.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）

8.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）

9.其他供应商认为必要的资质、产品证明材料等。

10.其他有利于用户的服务承诺：

以上资料均加盖单位公章

二、技术要求和商务要求

（一）采购清单：

1.货物名称：铅防护用品

2.货物采购清单：

| 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 铅防护帽 | 套 | 3 |
| 铅防护上衣 | 件 | 2 |
| 铅防护下摆 | 件 | 2 |
| 铅防护围脖 | 件 | 2 |
| 铅防护三角裤 | 件 | 2 |

3.合计最高限价为50000.00元（大写：伍万元整），高于最高限价的报价为无效报价。

（二）★货物要求

1.半袖铅衣技术参数

铅当量：正面0.5mmpb，背面0.25mmpb。

核心材料：采用无铅核心材料制成，国内生产加工，备案证产地为中国。

外层织物：为塔丝隆贴膜面料制成，甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，耐水色牢度符合GB/T5713-2013，耐酸碱汗渍色牢度符合GB/T3922-2013，耐摩擦色牢度符合GB/T3920-2008；防水性能符合GB/T4745-2012;耐磨次数大于20000次，符合GB/T21196.2-2007;耐沾污性能具有耐液态污物沾污性，符合GB/T30159.1-2013，提供证书。

内层织物：为涤纶布面料制成，防水性符合GB/T4745-2012；耐磨性能大于20000次，符合GB/T21196.2-2007;断裂强力符合GB/T3923.1-2013，提供证书。

核心材料应进行无铅无毒检测：符合IEC62321，检出铅、镉、汞、苯的限值符合欧盟RoHS指令证书，提供证书。

核心材料应进行无铅元素检测：提供具有CMA检测机构的金属元素分析检测报告，金属元素为锑26%±1%和铋49%±1% ，提供证书。

射线防护用品在50-150KV下，X射线衰减率达到99%-97%，符合GBZ/T147-2002 X射线防护材料衰减性能的测定，提供国家认可委员会CNAS检测证书。

0.5mmpb采用4层进口超柔软无铅橡胶片材制成，符合IEC61331，通过National Physical Laboratory  60KV衰减率99%±1%，110KV衰减率94%±1% ，提供证书。

无铅医用射线防护服需要成品成衣检测，在100KV下，铅当量大于0.5，符合YY/T0292.1-2020《医用诊断X射线辐射防护器具 第1部分：材料衰减性能的测定》，提供证书。

生产企业提供商标注册证书，禁止假冒伪劣产品，提供证书。

所有出具认证或检测报告的第三方机构自身需要具有中国CMA或者CNAS认证证书，提供证书。

所有认证或检测证书提供中文翻译件，并附上翻译公司电话。

所有认证或检测证书在有效期内，提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台，打印证书列表，认证项目，认证到期日期。

生产企业通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，

生产企业通过YY/T42061-2022/ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证，

生产企业通过GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，生产企业人员具有有效期内的职业资格证书、特种设备安全管理和作业人员证书、安全生产管理证书、食品药品从业人员健康合格证。

环保性能，通过GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证，需要具有固定污染源排污登记证书。CE、FDA认证。

售后服务5年。

2.宽版腰带铅裙技术参数

铅当量：正面0.5mmpb，背面0.25mmpb。

款式：宽版腰带铅裙。

核心材料：采用无铅核心材料制成，国内生产加工，备案证产地为中国。

外层织物：为塔丝隆贴膜面料制成，甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，耐水色牢度符合GB/T5713-2013，耐酸碱汗渍色牢度符合GB/T3922-2013，耐摩擦色牢度符合GB/T3920-2008；防水性能符合GB/T4745-2012;耐磨次数大于20000次，符合GB/T21196.2-2007;耐沾污性能具有耐液态污物沾污性，符合GB/T30159.1-2013，提供证书。

内层织物：为涤纶布面料制成，防水性能符合GB/T4745-2012；耐磨性能大于20000次，符合GB/T21196.2-2007;断裂强力符合GB/T3923.1-2013，提供证书。

核心材料应进行无铅无毒检测：符合IEC62321，检出铅、镉、汞、苯的限值符合欧盟RoHS指令证书，提供证书。

核心材料应进行无铅元素检测：提供具有CMA检测机构的金属元素分析检测报告，金属元素为锑26%±1%和铋49%±1% ，提供证书。

射线防护用品在50-150KV下，X射线衰减率达到99%-97%，符合GBZ/T147-2002 X射线防护材料衰减性能的测定，提供国家认可委员会CNAS检测证书。

0.5mmpb采用4层进口超柔软无铅橡胶片材制成，符合IEC61331，通过National Physical Laboratory  60KV衰减率99%±1%，110KV衰减率94%±1% ，提供证书。

无铅医用射线防护服需要成品成衣检测，在100KV下，铅当量大于0.5，符合YY/T0292.1-2020《医用诊断X射线辐射防护器具 第1部分：材料衰减性能的测定》，提供证书。

生产企业提供商标注册证书，禁止假冒伪劣产品，提供证书。

所有出具认证或检测报告的第三方机构自身需要具有中国CMA或者CNAS认证证书，提供证书。

所有认证或检测证书提供中文翻译件，并附上翻译公司电话。

所有认证或检测证书在有效期内，提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台，打印证书列表，认证项目，认证到期日期。

生产企业通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，

生产企业通过YY/T42061-2022/ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证，

生产企业通过GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，生产企业人员具有有效期内的职业资格证书、特种设备安全管理和作业人员证书、安全生产管理证书、食品药品从业人员健康合格证。

环保性能，通过GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证，需要具有固定污染源排污登记证书。

CE、FDA认证。

售后服务5年。

3.防辐射围领技术参数

防护核心材料：超轻超薄、超柔软无铅防护材料；重量≦500g

防护材料分部均匀，正常使用铅当量不会衰减；铅当量前面0.5mmpb

制作工艺：无铅为铋，锑，锡等贵金属元素达到所需铅当量

外部E-PTFE面料,表面防水处理。

内部E-PTFE面料,防止防护材料内部的金属粉末与人体直接接触；魔术贴大于等于3万次拉合补破损，不挂毛发,产品3年内免费更换。

符合CE、FDA产品备案标准。

4.防辐射帽技术参数

防护核心材料：超柔软无铅材质。

外部纯棉布套设计，吸湿排汗，舒适不紧绷；头顶无防护，头围全防护；拉链设计，纯棉布套可自由拆卸清洗；性能标准：YY/T 0292-1-2020《医用诊断义射线辐射防护器》第1部分:材料衰减性能的测定材料衰减性能的测定符合CFDA产品备案标准；CE、FDA认证；检测中心检测相关认证。

5.医用射线性腺防护帘技术参数

防护核心材料：进口超轻超薄、超柔软无铅防护材料。

防护材料分部均匀，正常使用铅当量不会衰减；铅当量前面0.5mmpb，后面0.25当量；制作工艺：无铅为铋，锑，锡等贵金属元素达到所需铅当量外部E-PTFE面料,表面防水处理,有效阻挡液体渗透至内部造成防护材料的快速老化;采用进口配件组合。内部E-PTFE面料,防止防护材料内部的金属粉末与人体直接接触；魔术贴大于等于3万次拉合补破损，不挂毛发,产品3年内免费更换；表面防水处理，防溅血，碘伏，水。

铅裤衩根据具体腰围，合适尺码，不漏射线，颜色可供挑选、可缝绣名字、缝合线、卡扣、魔术贴终身免费维修。性能标准：YY/T 0292-1-2020《医用诊断义射线辐射防护器》第1部分:材料衰减性能的测定》材料衰减性能的测定。

- （三）★商务要求：

- 1.交货期限及地点：

- 1.1项目履约期限：合同签订后，10日内完成货物的配送,交付采购人验收、试用。

- 1.2交货地点：汉源县中医医院。

- 2.质量要求：

- 2.1供应商需提供全新的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

- 2.2送交货物上均应有产品质量检验合格标志。

- 2.3货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。乙方须对所提供的产品质量负责。

- 2.4质保期为3年。

- 3.付款方式：

- 3.1完成验收后，供应商向采购人提供合同的全额发票，采购人在收到后10日内，向供应商支付合同总金额100%的款项。

- 4.报价要求：

- 4.1本项目报总价，供应商报价应包含所有货物及所有货物配套线材，搬运费、物流费、税费、以及保修期内可能发生的各项费用等，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。

提交报价文件即视为接受前述要求及条件。

- 三、报价要求及定标

- 供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。

- 询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。