附件1

报价须知

- 资质要求：

1.供应商需提供营业执照；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）

6.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）

7.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）

8.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）

9.其他供应商认为必要的资质、产品证明材料等。

10.其他有利于用户的服务承诺：

以上资料均加盖单位公章

- 技术要求和商务要求

- 热水系统清单及要求

| 汉源县中医医院精神病科热水系统清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 水箱支架 | 防锈，热镀锌角钢支架，满足荷载50Kg/m2，抗8级大风 | 组 | 1 |
| 2 | 保温水箱 | 立式保温水箱，容积2m³，内胆SUS304食品级不锈钢，50mm聚氨酯整体发泡保温，不锈钢外壳 | 台 | 1 |
| 3 | 空气源热泵 | CD030-KFXRS，3匹，制热量9KW，噪音≤60dB，谷轮高效涡旋式压缩机，内置高效罐式冷凝器，亲水型管翅式蒸发器，热力膨胀阀型节流装置 | 台 | 1 |
| 4 | 控制柜 | 380V/50Hz，负载10KW，全自动智能控制，恒温供水 | 台 | 1 |
| 5 | 空气能循环泵 | 流量4.8T/h，扬程10米 | 台 | 1 |
| 6 | 热水供水泵 | 流量6T/h，扬程20米 | 台 | 1 |
| 7 | 自动补水装置 | 浮球阀铜质DN25，不锈钢补水箱，角钢支架 | 个 | 1 |
| 8 | PP-R热水管 | 含管道、管件、管卡，PN2.0MPa，De25，含管件， | 米 | 120 |
| 9 | PP-R热水管 | 含管道、管件、管卡，PN2.0MPa，De32，含管件， | 米 | 120 |
| 10 | PP-R热水管 | 含管道、管件、管卡，PN2.0MPa，De40，含管件， | 米 | 32 |
| 11 | 管道保温 | 20mm橡塑保温棉管，Φ25-63，铝箔外保护壳 | 米 | 272 |
| 12 | 阀门 | 球阀、过滤阀、排气阀，De25-40 | 个 | 22 |
| 13 | 电线 | 系统用电线/信号线，含线管 | 米 | 30 |
| 14 | 室内淋浴龙头 | 冷热水混合阀，喷头，固定安装 | 套 | 4 |
| 15 | 楼板开孔 | 结合现场，采用人工或机械开孔，含套管及封堵 | 个 | 12 |
| 16 | 总电源线 | YJV-5*4，含线管 | 米 | 20 |
|  |  | 室内部分管道及龙头 |  |  |
| 注：1、本报价为包干价，包含热水系统所有设备的材料费、运输费、安装费、税费、管理费等。 |  |  |  |  |

- （二）★商务要求：

- 1.交货期限及地点：

- 1.1项目履约期限：合同签订后30日内完成货物的配送、安装，交付采购人验收、试用。

- 1.2交货地点：汉源县中医医院，具体地点根据项目实际情况采购人指定。

- 2.质量要求：

- 2.1供应商需提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

- 2.2送交货物上均应有产品质量检验合格标志。

- 2.3货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。乙方须对所提供的产品质量负责，若因产品质量或安装等造成的安全事故由乙方承担全部责任。

- 3.付款方式：

- 3.1合同签订生效完成验收后，供应商向采购人提供合同的全额发票，采购人在收到后10日内，向供应商支付合同总金额100%的款项。

- 4.报价要求：

- 4.1本项目报总价，供应商报价应包含所有货物及搬运费、物流费、安装费、税费、以及保修期内可能发生的各项费用等，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。

- 5.质保期：

5.1质保期为验收合格后3年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后8小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；首次交货后，如货物出现质量问题经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

5.2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

5.3本项目全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，乙方若因设备升级更新等原因不能保障供应造成甲方损失的，乙方承担全部赔偿责任，在交货时需向甲方提供设备常规备品备件。

5.4保修期届满后，设备非因采购人过错出现质量问题，乙方仍应按前款约定上门维修或更换，甲方应承担材料费，其他费用由乙方承担。其他未描述保修细节按照乙方相关文件执行。

提交报价文件即视为接受前述要求及条件。

- 三、报价要求及定标

- 供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。报价需提交报价函，盖章有效。

- 询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。